ПАСПОРТ

Водосливная арматура латунная

Донные клапаны

- 1. Основные технические данные.

- 1.1.	Назначение изделия и принцип действия.

Донный клапан предназначен для подключения раковины (умывальника) к сифону и системе водоотведения сточных вод в систему канализации.

- 1.2.	Основные технические параметры.

Основные технические параметры приведены в таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование технических параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная рабочая температура | 75 |
| 2 | Рабочая среда | вода |
| 3 | Диаметр подключения к сифону | 1 ¼” (32мм) |
| 4 | Диаметр крышки | 62-66мм |
| 6 | Материал корпуса | Латунь |

- Конструкция устройства.

Донные клапаны состоят из корпуса клапана, уплотнительной прокладки, закрывающей пробки типа Click-Clack (опция). Некоторые конструкции оснащены устройством перелива (более подробно по каждой позиции ниже, с чертежами).

Донный клапан 740001, 740006, 740006, 740006 (табл. 2)

Основные детали приведены в таблице 2:

Таблица 2.

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка ø66 мм | Латунь |
| 2 | Запорная прокладка | EPDM |
| 3 | Золотник | Латунь |
| 4 | Корпус | Латунь |
| 5 | Уплотнительная прокладка | EVA |
| 6 | Прозрачная прокладка | PVC |
| 7 | Нижняя часть корпуса | Латунь |

Донный клапан 740002 (табл. 3)

Основные детали приведены в таблице 3:

Таблица 3.

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка ø66 мм | Латунь |
| 2 | Запорная прокладка | EPDM |
| 3 | Золотник | Латунь |
| 4 | Корпус | Латунь |
| 5 | Уплотнительная прокладка | EVA |
| 6 | Резиновая прокладка | EPDM |
| 7 | Полимерная прокладка | PE |
| 8 | Зажимная гайка | Латунь |

Донный клапан 740003 (табл. 4)

Основные детали приведены в таблице 4:

Таблица 4.

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка ø66 мм | Латунь |
| 2 | Запорная прокладка | EPDM |
| 3 | Золотник | Латунь |
| 4 | Корпус | Латунь |
| 5 | Уплотнительная прокладка | EVA |
| 6 | Прозрачная прокладка | PVC |
| 7 | Наружная часть корпуса | Латунь |
| 8 | Болт М6х35мм | Нерж. сталь |
| 9 | Болт М6х70мм | Нерж. сталь |
| 10 | Болт М6х100мм | Нерж. сталь |

Донный клапан 740004 (табл. 5)

Основные детали приведены в таблице 5:

Таблица 5.

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка ø66 мм | Латунь |
| 2 | Запорная прокладка | EPDM |
| 3 | Золотник | Латунь |
| 4 | Уплотнительная прокладка | Пенопласт |
| 5 | Корпус | Латунь |
| 6 | Резиновая прокладка | NBR |
| 7 | Полимерная прокладка | PVC |
| 8 | Зажимная гайка | Латунь |
| 9 | Плоская прокладка | NBR |
| 10 | Круглая гайка | Латунь |

Донный клапан 740004 (табл. 6)

Основные детали приведены в таблице 6:

Таблица 6.

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Уплотнительная прокладка | EVA |
| 3 | Резиновая прокладка | EPDM |
| 4 | Полимерная прокладка | PVC |
| 5 | Зажимная гайка | Латунь |

  - Особенности конструкции.

Донные клапаны, в зависимости от конструкции, могут быть оснащены запорной пробкой Click-Clack, а также устройством перелива.

- Ассортимент.

Ассортимент приведен в таблице 3:

Таблица 3.

| Изображение | Артикул | Наименование | Подключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 740001 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740002 | Донный клапан латунный без перелива, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740003 | Донный клапан латунный без перелива в комплекте с винтами, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740004 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм |
|  | 740005 | Выпуск для раковины без перелива, хромированный | 1-1/4", 80мм |

|  | 740006 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, белый | 1-1/4", 80мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 740007 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, золотой | 1-1/4", 80мм |
|  | 740008 | Донный клапан латунный с переливом, click-clack, черный | 1-1/4", 80мм |

- Ремонт и гарантия производителя.

Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки изделия через розничную торговую сеть. Стандартный срок эксплуатации составляет 10 лет.

В случае возникновения течи между раковиной и корпусом следует подтянуть фиксирующую гайку или заменить соответствующую прокладку.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять на электронный адрес официального представительства ЭРРОУХЭД на территории России: info@arrow-head.ru

- Ремонт и гарантия производителя.

Организация, официально представляющая интересы ЭРРОУХЭД в России: ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 2, к. 2, стр. 1, пом. 817.

Производитель: IDC FLUID CONTROL CO., LTD, Mechanical & Electrical Industrial Zone 317600, Yuhuan City, Zhejiang Province, P.R. China.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.